Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов»

Уровень квалификации – 5.

- Номер квалификации: 16.11900.06

- Профессиональный стандарт:

- «Специалист по эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) и платформ подъемных для инвалидов» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» июня 2025 г. № 394н

- Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов (пассажирских конвейеров) и подъемных платформ для инвалидов.

Теоретическая часть профессионального экзамена.

- Что означает термин  «сопроводительная документация объекта»?

1) Документы, предусмотренные требованиями технических регламентов Таможенного союза и скомплектованные при выпуске объекта в обращение;

2) Документы, составленные при монтаже объекта, последующем использовании и содержании объекта, в том числе техническая документация по замене, установке или модернизации объекта;

3) Паспорт объекта, руководство (инструкция) по эксплуатации объекта, копии сертификатов соответствия на подъемные платформы для инвалидов, а также принципиальная гидравлическая схема для подъемных платформ для инвалидов;

4) Все выше перечисленное.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»,  п. 3.

- Что означает термин «специализированная организация»?

1) Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов работ при осуществлении деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, объектов;

2) Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые выполняют сложные ремонтные работы объекта при наличии сертифицированного оборудования и аттестованного персонала;

3) Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель предметом деятельности которых является выполнение сложных ремонтных работ объекта при наличии сертифицированного оборудования и аттестованного персонала.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»,  п. 3.

- Какие меры реализует  владелец для  организации безопасного использования и содержания объекта?

1) Размещение на площадках подъемных платформ для инвалидов информации на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащей: сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой; правила пользования объектом;

2) Размещение на основной посадочной площадке (этаже) объекта информации с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта;

3) Приостановление использования объекта по назначению в случае обнаружения при осмотре объекта или во время его работы неисправности устройств безопасности, назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта.

4) Все выше перечисленное.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»,  п. 4.

- Где фиксируются сведения о вводе объекта в эксплуатацию и постановке на учет владельцем?

1) Оформляются протоколом по результатам технического освидетельствования;

2) Оформляются в виде распорядительного акта;

3) Вносятся в паспорт объекта

4) Протокол направляется в Государственную инспекцию по труду РФ

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п. 14.

- Когда необходимо вызвать персонал специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт платформы?

1) Перед началом эвакуации пользователя;

2) По окончанию эвакуации пользователя;

3) На усмотрение оператора.

ГОСТ 56421 – 2015 п. 7.1.9

- Останавливают ли платформу для устранения неисправности?

1) Да;

2) Нет.

ГОСТ 56421 – 2015 п. 7.1.4

- Как оформляется решение о вводе объекта в эксплуатацию?

1) Оформляется актом ввода объекта в эксплуатацию и направлением уведомления о вводе объекта в эксплуатацию в 10-дневный срок со дня принятия им решения о вводе объекта в эксплуатацию в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору;

2) Оформляется актом, составленном по результатам технического освидетельствования.

3) Оформляется приказом по  предприятию  или  письмом

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п. 5.

- В каком режиме осуществляется аварийно-техническое обслуживание подъемных платформ для инвалидов?

1) С 8.00 час до 18.00час;

2) Круглосуточно;

3) С 8.00 час до 20.00 час.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п.18.

- Кто относится к маломобильным группам населения?

1) Людей с детскими колясками;

2) Люди, в том числе дети, с ограниченными возможностями передвижения;

3) Пользователи инвалидных колясок;

4) Пожилые люди;

5)Указанное в п.п.1); 3); 4);

6)Все выше перечисленное.

ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением» от 01.06.2021, п. 3.9.

- Как  определяться страховые тарифы  на опасные объекты ПП для инвалидов

1)Состоят из базовых ставок и коэффициентов

2)Базовая ставка , определяется центральным банком РФ

3) Устанавливается страховщиком

4) Устанавливается по согласованию страхователя и страховщика

Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ ст. 7

Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена.

| № п/п | Практические задания |
| --- | --- |
| 1 | Трудовая функция: A/01.5 Обеспечение безопасной эксплуатации ППИ Трудовое действие: Контроль наличия и ведения документации по организации безопасного использования и содержания ППИ Задание: 1. Проконтролировать наличия и ведения документации по организации безопасного использования и содержания ППИ; 2. Перечислить требования к ведению документации оператором платформ подъемных для инвалидов. 3. Перечислить требования к ведению документации оператором платформ подъемных для инвалидов. |
| 2 | Трудовая функция: A/01.5 Обеспечение безопасной эксплуатации ППИ Трудовое действие: Обеспечение страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ППИ) Задание: 1. Обеспечить страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (платформы подъёмной для инвалидов) |
| 3 | Трудовая функция: A/02.5 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию ППИ Трудовое действие: Контроль соблюдения работниками перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре ППИ Задание: 1. Проконтролировать соблюдение работниками перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре платформы подъёмной для инвалидов |

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств :

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021)

- Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

- Професиональный стандарт «Специалист по эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) и платформ подъемных для инвалидов» утв.  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» июня 2025 г. № 394н

- Постановление от 24 декабря 2021 г. N 2464 «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»

- Приказ от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ»

- Приказ от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

- Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «О требованиях к содержанию и порядку разработки правил и инструкций по охране труда»

- ПУЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г.);

- Решение от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»

- ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением» от 01.06.2021

- ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением»

- ГОСТ 34682.3-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 3. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации. Правила отбора образцов»

- Профессиональный стандарт «Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» от 31 марта 2021 года N 198н

- Оказание первой помощи пострадавшим (Практическое пособие для МЧС России)