Наименование квалификации и уровень квалификации:

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации:

«Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов»

Уровень квалификации – 5.

- Номер квалификации: 16.11900.05

- Профессиональный стандарт:

Специалист по эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) и платформ подъемных для инвалидов, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» июня 2025 г. № 394н

- Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов

Теоретическая часть профессионального экзамена.

- Что означает термин  «вывод объекта из эксплуатации»?

1) Документально оформленное событие, свидетельствующее о прекращении использования объекта в связи с демонтажом или с целью последующего проведения модернизации;

2) Документально оформленное событие, в результате которого объект прекращает работу;

3)  Документально оформленное событие, которое возникает перед началом проведения технического освидетельствования или капитального ремонта.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»,  п. 3.

- Что означает термин  «аварийно-техническое обслуживание объекта»?

1) Комплекс мероприятий по эвакуации лиц, находящихся на объекте (внутри объекта), и пуску остановившихся объектов;

2) Комплекс мероприятий по проведению ремонтных работ на объекте после выявления неисправностей;

3) Устранение неисправностей, связанных с прекращением функционирования двусторонней переговорной связи и (или) диспетчерского (операторского) контроля за работой объекта;

4) Перечисленное в пункте 1) и 3).

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»,  п. 3.

- Какие меры реализует  владелец для  организации безопасного использования и содержания объекта?

1)  Организация проведения обследования объекта по истечении назначенного срока службы;

2) Обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися на грузонесущем устройстве подъемной платформы для инвалидов;

3) Хранение ключей от машинных, блочных, чердачных и других помещений, используемых для размещения оборудования объекта, и их выдача квалифицированному персоналу, исключающие доступ посторонних лиц;

4) Исключение хранения и размещения в машинных и блочных помещениях, используемых для размещения оборудования объекта, предметов и оборудования, не связанных с использованием и содержанием объекта;

5) Все выше перечисленное.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»,  п. 4.

- Каким способом могут оформляться журналы периодического осмотра объекта, журнал технического обслуживания и ремонта объекта?

1) Письменная форма;

2) В электронном виде;

3) Выше перечисленное.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п.23.

- Что означает термин «наклонная платформа»?

1) Стационарное устройство для перевозки человека (сидящего или стоящего) или человека в инвалидном кресле-коляске между двумя посадочными площадками или более на движущемся по направляющим грузонесущем устройстве, перемещающемся по наклонной или сложной траектории;

2) Стационарное устройство для перевозки человека (сидящего или стоящего) или человека в инвалидном кресле-коляске между двумя посадочными площадками, перемещающемся по наклонной или сложной траектории;

3) Стационарное устройство для перевозки человека (сидящего или стоящего) между двумя посадочными площадками или более на движущемся по направляющим и  по наклонной или сложной траектории.

ГОСТ 34682.1-2020 «ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением» от 01.06.2021, п. 0.3.8.

- Что означает термин «максимальная рабочая нагрузка»?

1) Груз, масса которого равна максимальной грузоподъемности, включая перегрузку;

2)Груз, масса которого равна номинальной грузоподъемности, включая перегрузку;

3) Груз, масса которого равна максимальной грузоподъемности.

ГОСТ 34682.1-2020 «ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением» от 01.06.2021, п. 3.8.

- Кто осуществляет техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов?

1) Орган инспекции, аккредитованная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) Орган инспекции или испытательная лаборатория, аккредитованная в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

3) Испытательная лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п.25.

- Какие условия обеспечивает проведение аварийно-технического обслуживания платформы?

1) Прием сведений о неисправностях платформы и возникновении аварийных ситуаций;

2) Устранение неисправностей платформы и неисправностей, связанных с прекращением функционирования двусторонней переговорной связи;

3)Все выше перечисленное.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п.18.

- Каким образом должна работать система управления механическим приводом раскладывания (складывания) направляющих?

1) при переключении элемента управления;

2) при нажатии элемента управления;

3) при нажатии и удержании элемента управления.

ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением» от 01.06.2021, п. 5.2.2 4.

- При какой величине скорости ограничитель скорости должен включить ловители?

1) При превышении скорости не менее чем на 10 % от номинальной, но не более чем 0.5 м/с;

2) При превышении скорости не менее чем на 20 % от номинальной, но не более чем 0.3 м/с;

3) При превышении скорости не менее чем на 15 % от номинальной, но не более чем 0.3 м/с.

ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением» от 01.06.2021, п. 5.3.2.

Задания для практического этапа профессионального экзамена

| № п/п | Практические задания |
| --- | --- |
| 1 | Трудовая функция: B/01.5 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт ППИ Трудовое действие: Внесение изменений в задания и (или) перераспределение заданий подчиненному персоналу Задание: Внести изменения в задания и (или) перераспределение заданий подчиненному персоналу |
| 2 | Трудовая функция: B/02.5 Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта ППИ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала Трудовое действие: Обеспечение подчиненного персонала необходимыми для проведения работ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты Задание: Обеспечить подчиненного персонала необходимыми для проведения работ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты |
| 3 | Трудовая функция: B/03.5 Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования Трудовое действие: Обеспечение выполнения работ при проведении освидетельствования ППИ Задание: Обеспечить выполнение работ при проведении освидетельствования ППИ |

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021)

- «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

- Постановление от 24 декабря 2021 г. N 2464 «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»

- Приказ от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ»

- Приказ от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

- Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «О требованиях к содержанию и порядку разработки правил и инструкций по охране труда»

- ПУЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г.);

- Решение от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»

- ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением» от 01.06.2021

- ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением»

- ГОСТ 34682.3-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 3. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации. Правила отбора образцов»

- Профессиональный стандарт «Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» от 31 марта 2021 года N 198н

- Оказание первой помощи пострадавшим (Практическое пособие для МЧС России)