Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов (пассажирских конвейеров)»

Уровень квалификации – 5.

- Номер квалификации:  16.11900.047

- Профессиональный стандарт: Специалист по эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) и платформ подъемных для инвалидов, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» июня 2025 г. № 394н

- Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и эксплуатация эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов»

Теоретический этап профессионального экзамена

- Как выполняется контроль за работой пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора? (выберите несколько вариантов ответа)

1) Осуществляется в соответствии с сопроводительной документацией объекта;

2) Осуществляется в соответствии с документами по монтажу объекта;

3) Осуществляется в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля;

4) Осуществляется согласно инструкции оператора пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора?

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п.22.

- В какой документ вносится информация о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о ремонте объекта?

1) Оформляется Актом выполненных работ;

2) В паспорт объекта;

3) В журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п.23.

- Каким образом подтверждается информация о проведении периодического осмотра

объекта, технического обслуживания и ремонта объекта?

1) Заверяется в журнале подписью и печатью руководителя организации владельца;

2) Заверяется в журнале подписью электромеханика;

3) Заверяется в журнале подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и

ремонта объекта.

Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», п.23.

- Что означает термин «эскалатор»?

1) Подъемно-транспортная машина, представляющая собой наклонную непрерывно движущуюся лестницу с электромеханическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;

2) Наклонная лестница со ступенями, которая перемещает пассажиров вверх и вниз;

3) Механизм с наклонной лестницей, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной в процессе движения.

ГОСТ 33966.1-2020 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1.

Требования безопасности к устройству и установке» от 01.06.2022, п.3.1.1.

- Что означает термин «несущее полотно»?

1) Грузонесущий элемент эскалатора или пассажирского конвейера, состоящий из ступеней или пластин, объединенных тяговыми цепями;

2) Часть лестничного полотна, предназначенная для размещения пассажиров.;

3) Лестничное полотно эскалатора, пластинчатое полотно или лента пассажирского конвейера, предназначенные для перемещения пассажиров.

ГОСТ 33966.1-2020 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1.

Требования безопасности к устройству и установке» от 01.06.2022, п. 3.1.21.

- Что должно быть указано на табличке в легкодоступном месте возле эскалатора или пассажирского конвейера?

1) Наименование изготовителя;

2) Обозначение серии, типа или модели эскалатора (пассажирского конвейера);

3) Серийный (заводской) номер;

4) Год изготовления;

5) Все вышеперечисленное.

ГОСТ 33966.1-2020 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры Часть 1.

Требования безопасности к устройству и установке» от 01.06.2022, п. 7.4.

- Какая ремонтная скорость перемещения несущего полотна должна быть, если технология обслуживания или ремонта эскалатора/пассажирского конвейера предполагает нахождение обслуживающего персонала рядом с движущимися или вращающимися деталями?

1) Не более 0,10 м/с;

2) Не более 0,15 м/с;

3) Не более 0,25 м/с.

ГОСТ 33966.1-2020 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры Часть 1.

Требования безопасности к устройству и установке» от 01.06.2022, п. 5.2.1.3.

- Какой части балюстрады не существует?

1) крайняя

2) внутренняя

3) средняя

4) внешняя

5) наружная

ГОСТ 33966.1-2020 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры Часть 1.

Требования безопасности к устройству и установке» от 01.06.2022, п.3.1.45-48

- Укажите номера позиций тяговой цепи эскалатора соответствующим названиям в таблице

| Наименование детали | Позиция на схеме | Наименование детали | Позиция на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
| Втулка |  | Упор цепи |  |
| Соединительная пластина |  | Стопорная шайба |  |
| Наружная пластина |  | Ролик |  |
| Пружинное кольцо |  | Сплошной валик |  |
| Соединительный валик |  | Полый валик |  |
| Внутренняя пластина |  |  |  |

- Дополнительный тормоз: устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или __________ изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза.

ГОСТ 33966.1-2020 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1.

Требования безопасности к устройству и установке» от 01.06.2022, п.3.1.20

Практический  этап профессионального экзамена

| № п/п | Практические задания |
| --- | --- |
| 1 | Трудовая функция: B/01.5 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт Э (ПК) Трудовое действие: Внесение изменений в задания и (или) перераспределение заданий подчиненному персоналу Задание: Внести изменения в задания и (или) перераспределение заданий подчиненному персоналу |
| 2 | Трудовая функция: B/03.5 Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования Э (ПК) Трудовое действие: Обеспечение выполнения работ при проведении освидетельствования Э (ПК) Задание: Обеспечить выполнение работ при проведении освидетельствования эскалатора (пассажирского конвейера) |
| 3 | Трудовая функция: B/02.5 Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта Э (ПК) инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала Трудовое действие: Контроль исправности инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты и обеспечение их своевременных поверок (проверок) Задание: Проконтролировать исправность инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты и обеспечение их своевременных поверок (проверок) |

Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств.

- №238-ФЗ от 30.07.2016. «О независимой оценке квалификации».

- №184-ФЗ от 27.12.2002. «О техническом регулировании».

- №384-ФЗ от 30.12.2009. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- №197-ФЗ от 30.12.2001. «Трудовой кодекс РФ»

- №7-ФЗ от 10.01.2002. «Об охране окружающей среды».

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

- ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744

«Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- Специалист по эксплуатации эскалаторов (пассажирских конвейеров) и платформ подъемных для инвалидов, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» июня 2025 г. № 394н Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020. №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года   N 767н «Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»

- ГОСТ 33966.1-2020. «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1. Требования безопасности к устройству и установке»

- Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.09.2021 № 632н

- Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835н “об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями”

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"

- Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работника»

- Памятки МЧС России «Оказание первой помощи пострадавшим»