Наименование квалификации и уровня квалификации:

«Старший электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)»

Уровень квалификации – 5

- Номер квалификации: 16.05000.04

- Профессиональный стандарт:

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 апреля 2025 г.  № 240н,

Вид профессиональной деятельности: Обеспечение безопасного функционирования механического и электрического оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров).

Теоретическая часть профессионального экзамена.

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности?

Выберите один правильный ответ

1) Амперметр;

2) Вольтметр;

3) Ваттметр;

4) Омметр.

- Дать определение «Эскалатор»?

1) Наклонная. непрерывно движущаяся лестница с электромеханическим приводом для подъема и (или) спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;

2) Подъемно-транспортное устройство с замкнутым контуром лестничного полотна для транспортирования людей с одного уровня на другой, с углом наклона 40-45 град;

3) Подъемно - транспортное устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.

- Какое назначение контактного мата эскалатора (пассажирского конвейера), работающего в режиме ожидания?

Выберите один правильный ответ:

1) Для измерения массы нагрузки;

2) Для автоматического запуска или ускорения при приближении пассажира;

3) Для подсчета пассажиропотока.

- Для чего предназначен вспомогательный привод эскалатора (пассажирского конвейера)?

Выберите один правильный ответ:

1) Для перемещения несущего полотна с номинальной скоростью;

2) Для перемещения несущего полотна вручную;

3) Для перемещения несущего полотна в случае превышения номинальной грузоподъемности эскалатора (пассажирского конвейера);

4) Для перемещения несущего полотна с ремонтной скоростью.

- Что должен знать  электромеханик поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров в соответствии с производственной инструкцией?

Выберите один или несколько вариантов ответа:

1) Методы и способы выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров);

2) Правила выполнения монтажных работ;

3) Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений;

4) Виды, состав и порядок проведения работ, указанных в инструкции по эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера).

- Какое минимальное количество клиновых ремней должно быть при их использовании?

1) Не менее 2;

2) Не менее 3;

3) Не менее 4;

4) Не менее 5.

- Какое отклонение допускается от  фактической скорости несущею полотна без нагрузки установившемся режиме при номинальной частоте и номинальном напряжении питающей сети?

1) не более 2 %;

2) не более 4 %;

3) не более 5 %;

4) не более 8 %.

- Какая скорость должна быть предусмотрена на эскалаторах для его ремонта и обслуживания?

1) Не более чем на 0,4%.

2) Не более чем на 0,5%.

3) Не более чем на 1,5%.

4) Не более чем на 2%.

- Какая возможная причина низкой скорости вращения механизма привода?

Выберите один или несколько вариантов ответов

1) Напряжение питания слишком низкое;

2) Тяжёлая нагрузка, тормоз не ослабляется,

3) Неисправность коробки передач;

4) Перегрузка механизма привода;

- Что необходимо проверять для исключения неправильной скорости вращения электромотора?

1) Проверять  напряжение на датчике, правильность подключения проводов, напряжение на электромоторе;

2) Проверьте напряжение на зуммере;

3) Проверять работу тормоза;

4) Проверять цепь аварийной защиты.

Варианты заданий для практической части профессионального экзамена:

| № п/п | Практические задания |
| --- | --- |
| 1 | Трудовая функция: B/01.4 Выявление дефектов и неисправностей оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) Трудовое действие: Определение необходимости ремонта или замены неисправного или не обеспечивающего надежную работу оборудования, элементов, узлов поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) Задание: 1. Провести осмотр и проверку направляющих; 2. Провести осмотр и проверку системы натяжения цепи ступенек и длину нажимной пружины, при необходимости провести регулировку; 3. Провести осмотр и проверку функционирования главного приводного вала. |
| 2 | Трудовая функция: B/02.4 Проведение технического обслуживания и текущего ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) Трудовое действие: Согласование начала производства работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту Задание: Согласовать начало производства работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| 3 | Трудовая функция: B/03.4 Проверка функционирования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным предприятием-изготовителем Трудовое действие: Проверка наличия регламентных зазоров механического оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) Задание: 1. Проверить зазор между ступенями (паллета) и фартуком; 2. Проверить зазор между направляющей и боковой частью поручня. |

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

- Постановление Правительства РФ № 1744 от 20.10.2013 «об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

- Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. N 240н

- ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

- ГОСТ 33966.1 – 2020   Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1. Требования безопасности к устройству и установке

- ГОСТ 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- ГОСТ Р 12.3.049-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Термины и определения

- Приказ Минтрида РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 г. № 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации"

- Производственная инструкция электромеханика

- Техническая документация (руководство по эксплуатации)

- Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464

- Требований к организации безопасного рабочего места, утв. Приказом Министерства Труда и Социальной Защиты от 29.11.2021 № 774н

- Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 766н

- ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

- Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.09.2021 № 632н

- Требований к организации безопасного рабочего места, утв. Приказом Министерства Труда и Социальной Защиты от 29.11.2021 № 774н

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"

- Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам

- Памятки МЧС России «Оказание первой помощи пострадавшим»

- Бутырин П.А. “Основы электротехники”