Наименование квалификации и уровня квалификации:

«Старший электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)»

Уровень квалификации – 5

- Номер квалификации: 16.05000.05

- Профессиональный стандарт:

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 апреля 2025 г.  № 240н

- Вид профессиональной деятельности: Обеспечение безопасного функционирования механического и электрического оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров).

Теоретическая часть профессионального экзамена.

- Что следует понимать под термином "защитное зануление"?

1) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электросети или оборудования с заземляющим устройством;

2) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности;

3) Преднамеренное соединение открытых проводящих частей, в электроустановках напряжением до 1 кВ, с заземленной точкой источника в сети постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок п. 1.7.31

- Дайте определение терминам:

| 1 | привод эскалатора/конвейера | а | Электромеханический привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с ремонтной скоростью. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ручной привод | б | Электромеханический привод, предназначенный для перемещения несущего полотна. |
| 3 | вспомогательный привод | в | Привод, предназначенный для перемещения несущего полотна вручную. |

ГОСТ 33966.1 – 2020  п. 3.1.

- Как осуществляется экстренная остановка эскалатора (пассажирского конвейера)?

1) Экстренная остановка может быть осуществлена при приведении одного из выключателей «СТОП»;

2) Экстренная остановка может быть осуществлена при отключении вводного устройства;

3) Экстренная остановка может быть осуществлена при вызове аварийно-технической службы.

ГОСТ 33966.1-2020 п. 5.12.6.5

- Для чего предназначен дополнительный тормоз эскалатора (пассажирского конвейера)?

Выберите один правильный ответ:

1) Для остановки эскалатора (пассажирского конвейера) при проведении технического обслуживания;

2) Для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза;

3) Для снижения скорости движения лестничного полотна эскалатора (пассажирского конвейера) перед остановкой;

4) Для регулировки скорости привода, предназначенного для перемещения несущего полотна с ремонтной скоростью.

ГОСТ 33966.1-2020 п. 3.1.20

- Для чего предназначен борт поручня эскалатора (пассажирского конвейера)?

Выберите один правильный ответ:

1) Для удержания поручня при его движении по рабочей ветви;

2) Для опоры рук пассажиров;

3) Для снижения риска защемления предметов между поручнем и рабочей ветвью;

4) Для отделения пассажиров от механизма привода поручня.

ГОСТ 33966.1-2020 п. 3.1.40

- Каким образом осуществляется изменение направления движения эскалатора (пассажирского конвейера)?

Выберите один правильный ответ:

1) Преднамеренное изменение направления движения осуществляется путем переключения ключевого выключателя, находящегося в работе эскалатора (пассажирского конвейера);

2) Изменение направления движения эскалатора (пассажирского конвейера) не допускается изготовителем;

3) Преднамеренное изменение направления движения допускается после остановки эскалатора или пассажирского конвейера, с уведомлением о предстоящем изменении направления движения пассажиров, находящихся на несущем полотне;

4) Преднамеренное изменение направления движения допускается только после остановки эскалатора или пассажирского конвейера и удаления пассажиров с несущего полотна.

ГОСТ 33966.1-2020 п. 5.12.6.7

- Укажите правильный алгоритм работы эскалатора (пассажирского конвейера), работающего в режиме ожидания, в том случае, когда на эскалатор входит пассажир в противоположном установленному направлению движения?

Выберите один правильный ответ:

1) Эскалатор (пассажирский конвейер) автоматически запускается или ускоряется при пересечении пассажиром гребенки;

2) Эскалатор (пассажирский конвейер) должен автоматически менять направление движения до подхода пассажира к входной площадке;

3) Эскалатор (пассажирский конвейер) должен запускаться в установленном направлении до подхода пассажира к входной площадке и работать не менее 10 секунд.

ГОСТ 33966.1-2020 п. 5.12.6.2.2

- Использование по назначению в режиме ожидания - это режим, при котором эскалатор или пассажирский конвейер останавливается или замедляет _______________ при отсутствии пассажиров и автоматически запускается или ускоряется до номинальной скорости при подходе пассажира к входной площадке

ГОСТ 33966.1 – 2020 п. 3.1.12

- Какое минимальное количество клиновых ремней должно быть при их использовании?

1) Не менее 2;

2) Не менее 3;

3) Не менее 4;

4) Не менее 5.

ГОСТ 33966.1-2020 п. 5.6.8

- Укажите номера позиций устройства эскалатора соответствующим названиям в таблице:

| Наименование детали | Позиция на схеме | Наименование детали | Позиция на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
| Устье поручня |  | Щиток предохранительный |  |
| Профиль подпоручневый |  | Блок головной нижний |  |
| Обшивка |  | Накладка |  |
| Поручень |  | Карниз |  |
| Блок головной верхний |  | Площадка входная |  |
| Фартук |  | Перекрытие |  |
| Ступень |  | Плинтус |  |
| Балюстрада боковая |  | Зонт тоннеля |  |

Варианты заданий для практической части профессионального экзамена:

| № п/п | Практические задания |
| --- | --- |
| 1 | Трудовая функция: С/04.5 Проверка функционирования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) после среднего (капитального) ремонта во всех режимах работы Трудовое действие: Проверка наличия регламентных зазоров механического оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) Задание: 1. Проверить зазоры между ступеньками и боковой облицовкой, при необходимости провести регулировку. |
| 2 | Трудовая функция: С/02.5 Проверка и контроль параметров работы электронного оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) Трудовое действие: Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности Задание: Подобрать необходимые контрольно-измерительные приборы и оборудование для выполнения работ и проверка их исправности. |
| 3 | Трудовая функция: С/03.5 Проведение среднего (капитального) ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) Трудовое действие: Смазка механического оборудования Задание: 1.Проверить систему натяжения цепи ступенек и длину нажимной пружины. Смазать цепь ступенек; 2. Провести осмотр ведущего привода и проверить смазку цепной и приводной звездочек, при необходимости смазать оборудование. |

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

- Постановление Правительства РФ № 1744 от 20.10.2013 «об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

- Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. N 240нТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

- ГОСТ 33966.1 – 2020   Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1. Требования безопасности к устройству и установке

- ГОСТ 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- ГОСТ Р 12.3.049-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Термины и определения

- Приказ Минтрида РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 г. № 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации"

- Приказ Ростехнадзора от 13.04.2018 N 170 «Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора»

- Производственная инструкция электромеханика

- Техническая документация (руководство по эксплуатации)

- Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464

- Требований к организации безопасного рабочего места, утв. Приказом Министерства Труда и Социальной Защиты от 29.11.2021 № 774н

- Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 766н

- ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

- Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.09.2021 № 632н

- Требований к организации безопасного рабочего места, утв. Приказом Министерства Труда и Социальной Защиты от 29.11.2021 № 774н

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"

- Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам

- Памятки МЧС России «Оказание первой помощи пострадавшим»

- Бутырин П.А. “Основы электротехники”